ANALISA TEGANGAN MAKSIMAL CUTTER PLANER PADA

MESIN SERUT (PLANER) BAMBU MODULAR

DENGAN METODE ELEMEN HINGGA

1 Redho Kurniawan, 2* Ignatius Aris Hendaryanto, 3 Sugiyanto, 4 Radhian Krisnaputra,  5 Inggar Septhia Irawati,

1,2,3,4Departemen Teknik Mesin, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Jln. Yacaranda, Sekip Unit VI, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia

5Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jln. Grafika, Kampus No. 2, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia

*Email : aris.hendaryanto@ugm.ac.id

ABSTRACT

The cutter planer is one of the main components of a bamboo planer which functions to flatten the surface of the bamboo blades. The cutter planer has a problem, namely the maximum stress is not known due to the complexity of the components which is difficult to analyze using the mechanical equation calculation method, so that to overcome this problem a numerical method is used, namely the finite element method. In this study, an analysis was carried out on a cutter planer by comparing the process of cutting bamboo slats with two directions of rotation clock wise (CW) and counter clock wise (CCW). The material used in the cutter planer is HSS and bamboo material with petung bamboo. The results of this study, the highest maximum stress distribution for the cutter occurs in CCW and the lowest maximum stress distribution for the cutter occurs in CW.

Keywords: Cutter, Explicit Dynamics, Numerical Method

ABSTRAK

Cutter planer adalah salah satu komponen utama dari mesin serut bambu yang berfungsi untuk meratakan permukaan bikah bambu. Cutter planer memiliki permasalahan yaitu belum diketahui tegangan maksimal dikarenakan kompleksitas komponen yang sulit dalam melakukan analisa menggunakan metode kalkulasi persamaan mekanik, sehingga untuk mengatasi peramasalah tersebut digunakan metode numerik yaitu metode elemen hingga. Pada penelitian ini dilakukan analisa pada cutter planer dengan cara melakukan perbandingan proses pemotongan bilah bambu dengan dua arah putaran clock wise (CW) dan counter clock wise (CCW). Material yang digunakan pada cutter planer yaitu HSS dan material bambu dengan jenis bambu petung. Hasil dari penelitian ini, diperoleh sebaran tegangan maksimal tertinggi pada cutter terjadi pada CCW dan sebaran tegangan maksimal terendah pada cutter terjadi pada CW.

Kata kunci:  Cutter, Explicit Dynamics, Metode Numerik

- PENDAHULUAN

Mesin serut (planer) bambu sistem modular merupakan mesin yang berfungsi untuk meratakan permukaan hasil pembilahan bambu menggunakan cutter yang berputar, sehingga dapat diperoleh penampang bilah bambu berbentuk square,  di mana satu unit mesin planer akan dibagi lagi menjadi unit-unit kecil yang dapat dipasang dan digabungkan secara “plug and play” menggunakan mekanisme sambungan mur dan baut (Sugiyanto. dkk., 2022).

Mesin serut (planer) bambu sistem modular terdiri dari beberapa komponen utama, salah satu komponen utama dari mesin serut (planer) bambu adalah cutter planer yang terdapat pada modul guider cutter. Cutter planer memiliki permasalahan terhadap perancangan rekayasa mesin, permasalahan tesebut yaitu belum diketahui tegangan maksimal dan safety factor pada cutter planer dikarenakan kompleksitas komponen yang sulit dalam melakukan analisa menggunakan metode kalkulasi persamaan mekanik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka komponen mekanis dari modul guider yaitu cutter planer membutuhkan metode numerik untuk mengatasi permasalahan kalkulasi dalam mengamati dan melakukan analisa kompleksitas komponen cutter planer, sehingga memperoleh nilai atau data tegangan maksimal dan safety factor. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisa menggunakan metode numerik, metode numerik yang digunakan adalah metode elemen hingga yaitu explicit dynamics.

Metode elemen hingga adalah metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan teknik dan problem matematis dari suatu gejala fisis yaitu analisa dinamis cutter ketika proses pemotongan bilah bambu dengan dua arah putaran clock wise (CW) dan counter clock wise (CCW) serta feeding pemesinan menggunakan variasi frekuensi pada inventer sebesar 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, dan 50 Hz  dengan cara analisa explicit dynamics.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini berfokus pada analisa tegangan maksimal cutter planer pada mesin serut (planer) bambu modular dengan metode elemen hingga. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan membantu dalam perkembangan teknologi rekayasa mesin serut (planer) bambu, sehingga mampu membantu pelaku kerajinan bambu sekaligus memanfaatkan potensi bambu yang ada di Indonesia.

- DASAR TEORI

- Bambu Petung

Bambu merupakan tumbuhan yang tergolong dalam famili Gramineae atau suku rumput-rumputan serta tumbuh subur di daerah tropik dan sub tropik, salah satu jenis bambu yaitu bambu petung. Bambu petung adalah salah satu jenis bambu yang terdapat di Indonesia. Bambu petung memiliki nama ilmiah Dendrocalamus asper Backer. Bambu petung sering dijadikan sebagai salah satu bambu material  dasar bambu laminasi. Bambu petung memiliki sifat mekanik yang dapat dilihat pada tabel berikut. Bambu petung juga memiliki sifat mekanik density yang relatif ringan, dengan nilai density sebesar 0.60 g/cm3 - 0,69 g/cm3 pada setiap sisi bambu, jika dirata-ratakan density bambu petung sebesar 0,63 g/cm3.

Tabel 1 Spesifikasi Bambu

(Inggar, S.I.,  2012)

| Sifat Mekanik | (MPa) |
| --- | --- |
| Kuat Lentur | 134,972 |
| Kuat Tarik Sejajar Serat | 228 |
| Kuat Tekan Sejajar Serat | 49,206 |
| Kuat Tekan Tegak Lurus Sejajar Serat | 24,185 |
| Kuat Geser Sejajar Serat | 9,505 |
| Modulus Elastisitas | 12888,477 |

Tabel 2 Density Bambu Petung

(Febrian T.W., 2019)

| Arah Aksial | Bagian Ruas (g/cm3) |  | Rata-rata (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pangkal Tengah Ujung Rata- Rata | 0,57 0,60 0,69 0,62 | 0,63 0,62 0,69 0,64 | 0,60 0,61 0,69 0,63 |

- Mesin Planer Bambu Modular

Mesin serut (planer) bambu dengan sistem modular merupakan mesin untuk meratakan hasil pembilahan bambu agar didapatkan penampang bilah bambu berbentuk square atau persegi dengan kerangka dan komponen utama menggunakn sistem modular, di mana satu unit mesin planer akan dibagi lagi menjadi unit-unit kecil yang dapat dipasang dan digabungkan secara “plug and play” menggunakan mekanisme sambungan mur dan baut. Istilah “plug and play” diartikan memudahkan pengguna atau pembeli (user) dalam melakukan perakitan dan instalasi dari unit-unit kecil yang dipecah menjadi satu kesatuan utuh mesin serut (planer). (Sugiyanto. dkk., 2022). Mesin serut (planer) bambu dengan sistem modular dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1 Mesin Planer Modular

(Sugiyanto. dkk., 2022)

Gambar 2 Sistem Modular

(Sugiyanto. dkk., 2022)

- Cutter Planer

Mesin serut (planer) bambu sistem modular terdiri dari beberapa komponen utama, salah satu komponen utama dari mesin serut (planer) bambu adalah cutter planer yang terdapat pada modul guider cutter. Komponen modul guider cutter dari mesin serut (planer) adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat proses meratakan permukaaan dari bilah bambu menjadi bentuk square dengan sistem komponen “plug and play” yang bisa dilepas pasang. Cutter planer adalah jenis cutting tools atau cutter yang digunakan pada proses permesinan mesin planer bambu. Cutter planer digunakan untuk meratakan permukaan bilah bambu yang awalnya berbentuk juring menjadi bentuk square. Cutter planer diletakkan pada housing cutter yang langsung terhubung dengan poros penggerak. Cutter planer menggunakan material high speed steel (HSS), spesifikasi material HSS pada cutter planer sebaga berikut.

Tabel 3 Spesifikasi Material HSS

| Density | 78.160 kg/m3 |
| --- | --- |
| Ulimate Tensile Stremgth | 1200 MPa |
| Yield Strength | 1000 MPa |
| Young’s Modulus Of Elasticity | 200 GPa |
| Hardeness | 720 BHN |
| Melting Point | 1430 ℃ |
| Thermal Conducivity | 41 W/mK |
| Heat Capacity | 470 J/g K |

- Metode Elemen Hingga

Metode elemen hingga adalah metode numerik untuk mendapatkan solusi permasalahan diferensial, baik persamaan diferensial biasa (ordinary differential equation) maupun persamaan diferensial parsial (partial differential equation). Persamaan diferensial seringkali digunakan sebagai model permasalahan engineering, maka penting bagi para insinyur untuk dapat memahami dan mampu menerapkan metode elemen hingga. Metode elemen hingga merupakan salah satu metode numerik paling versatile untuk memecahkan problem dalam domain continuum  (Kosasih, PB. 2012).

Tujuan dalam menggunakan Metode Elemen Hingga (FEM) adalah untuk menyelesaikan permasalahan suatu model yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, tetapi dapat dilakukan penyelesaian dengan membagi tiap-tiap elemen yang lebih kecil dan saling terhubung yang kemudian digabungkan hasil penyelesaiannya untuk memperoleh penyelesaian secara keseluruhan (Logan, 2007).

- Safety Factor

Menurut Khurmi dan Gupta (2005) menyatakan bahwa faktor keamanan adalah rasio tegangan maksimum dibagi dengan tegangan kerja yang diizinkan. Jenis beban yang diterima serta material yang digunakan berhubungan erat terhadap tegangan yang diperbolehkan. Secara matematis, perhitungan faktor keamanan adalah sebagai berikut:

SF=σmaxσkerja=σmaxσ	(1)

Menurut Thumb, faktor keamanan dapat dengan cepat diperkirakan menggunakan variasi lima ukuran, salah satunya perkiraan kontribusi untuk material, Sf material sebagai berikut:

  - Sf =1,0 (jika properti material diketahui. Jika secara eksperimental diperoleh dari pengujian specimen).

  - Sf =1,1 (jika properti material diketahui dari buku panduan atau nilai fabrikasi).

  - Sf = 1,2 – 1,4 (jika properti material tidak diketahui).

- Tegangan

Tegangan adalah besaran pengukuran intensitas gaya atau reaksi dalam yang timbul persatuan luas. Tegangan dibedakan menjadi dua yaitu engineering stress dan true stress (Marciniak dkk, 2002).

Gambar 3 True/Engineering Stress

  - Engineering Stress

Engineering stress adalah tegangan pada saat benda menerima beban sebesar P kg, maka benda akan bertambah panjang sebesar ΔL mm. Engineering stress dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

σeng=FA0	(2)

  - True Stress

True stress adalah tegangan hasil pengukuran intensitas gaya reaksi yang dibagi dengan luas permukaan sebenarnya (actual). True stress dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

σtrue=FA	(3)

- METODE PENELITIAN

- Software (Perangkat Lunak)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana metode analisa tegangan maksimal cutter planer pada mesin serut (planer) bambu modular dengan metode elemen hingga. Software metode elemen hingga pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak yaitu ANSYS dengan memanfaatkan fitur analisa explicit dynamics pada software tersebut.

- Hasil Desain

Desain cuter adalah embodiment design atau visualisasi 3D dari cutter planer yang dibuat secara actual melalui software computer aided design (CAD) dan dijadikan acuan geometry dalam melakukan analisa metode elemen hingga explicit dynamics. Cutter planer terdiri dari beberapa bagian yaitu memiliki empat mata pisau dengan bahan HSS yang diletakan pada housing cutter yang tersambung dengan poros/shaft, hasil desain sebagai berikut.

Gambar 4 Desian Cutter Planer

- Data Observasi

Dalam melakukan analisa perancangan guider cutter pada mesin serut (planer) bambu dengan sistem modular terdapat tahapan observasi lapangan. Data observasi terdiri data geometri bambu petung, data feeding dan data jumlah  cutter pada mesin planer bambu modular.

- Geometri Bambu Petung

Geometri bambu petung adalah perwujudan 3D dari bilah bambu petung yang ukurannya diperoleh dari pelaku usaha bambu laminasi.

Gambar 5 Visualisasi Bambu

- Data Feeding

Data feeding adalah data nilai kecepatan pemakanan cutting ketika dilakukan perubahan frekuensi pada inventer dengan lima jenis variasi yang terdiri dari 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, dan 50 Hz. Data  feeding dijadikan data acuan dalam menetukan analisa perancangan guider cutter pada mesin serut (planer) bambu dengan sistem modular menggunakan metode elemen hingga, data sebagai berikut.

Tabel 4 Data Feeding

| No | Frekuensi (Hz) | Feeding (mm/second) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 13,72727273 |
| 2 | 20 | 28,09302326 |
| 3 | 30 | 43,14285714 |
| 4 | 40 | 57,52380952 |
| 5 | 50 | 71,05882353 |

- Data Jumlah Putaran Cutter

Setelah dilakukan observasi pada mesin planer bamboo jumlah putaran cutter pada mesin tersebut sebesear 1400 RPM.

- Mechanical Properties

Simulasi cutting pada penelitian menggunakan dua jenis material high speed steel (HSS) untuk komponen cutter dan material bambu petung untuk benda kerja (bambu).

- Boundery Coundition

Boundery coundition pada simulasi penelitian dibagi menjadi dua metode putaran cutter yaitu dengan feeding menggunakan variasi frekuensi pada inventer sebesar 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz dan 50 Hz. Adapun ketebalan pemakanan pada simulasi cutting sebesar 3 mm, boundery coundition sebagai berikut.

Gambar 6 Boundery Coundition CW

Gambar 7 Boundery Coundition CCW

- Meshing

Meshing pada setiap boundery coundition simulasi penelitian berjumlah 79.277 nodes dan 77.824 elements untuk CW dan 79.334 nodes dan 77.148 elements untuk CCW. Meshing area pada cutter dan bambu pada nodes dan elements diatur menjadi smooth. Meshing sebagi berikut.

Gambar 8 Meshing CW

Gambar 9 Meshing CCW

- HASIL DAN PEMBAHASAN

- Hasil Simulasi Pemakanan CW

Setelah dilakukan simulasi metode elemen hingga pada cutter planer, diperoleh hasil simulasi explicit dynamic pemakanan CW. Data hasil simulasi degradasi warna dan data grafik

Data degradasi warna adalah data nilai tegangan maksimal pada cutter hasil simulasi dari pemakanan dengan arah putaran CW dengan feeding menggunakan variasi frekuensi pada inventer sebesar 10Hz, 20 Hz, 30, 40 Hz, dan 50 Hz dalam bentuk visualisasi warna pada geometry. Data sebagai berikut.

Gambar 10 Hasil Simulasi CW 10 HZ

Gambar 11 Hasil Simulasi CW 20 HZ

Gambar 12 Hasil Simulasi CW 30 HZ

Gambar 13 Hasil Simulasi CW 30 HZ

Gambar 14 Hasil Simulasi CW 50 HZ

Gambar 15 Grafik Stress CW

Gambar 16 Safety Factor CW

- Hasil Simulasi Pemakanan CCW

Setelah dilakukan simulasi metode elemen hingga pada cutter planer, diperoleh hasil simulasi explicit dynamic pemakanan CCW, data degradasi Warna dan data grafik.

Data degradasi warna adalah data nilai tegangan maksimal pada cutter hasil simulasi dari pemakanan dengan arah putaran CCW dengan feeding menggunakan variasi frekuensi pada inventer sebesar 10Hz, 20 Hz, 30, 40 Hz, dan 50 Hz dalam bentuk visualisasi warna pada geometry. Data sebagai berikut.

Gambar 17 Hasil Simulasi CCW 10 HZ

Gambar 18 Hasil Simulasi CCW 20 HZ

Gambar 19 Hasil Simulasi CCW 30 HZ

Gambar 20 Hasil Simulasi CCW 40 HZ

Gambar 21 Hasil Simulasi CCW 50 HZ

Gambar 22 Grafik Stress CCW

Gambar 23 Grafik Safety Factor CCW

- Perbandingan CW dan CCW

Perbandingan CW dan CCW adalah analisa dan pembahasan terhadap data tegangan maksimal dan safety factor yang diperoleh  pada tiap variabel, data tersebut sebagai berikut.

- Tegangan Maksimal CW dan CCW

Perbandingan nilai tegangan maksimal  CW dan CCW pada cutter adalah perbandingan data siklus terakhir pada setiap feeding dengan variasi frekuensi pada inventer dari hasil komputasi simulasi metode elemen hingga, data tersebut sebagai berikut.

Tabel 5 Stress CW dan CCW

| Feeding | Tegangan Maksimal (MPa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | CCW | CW |
| 10 Hz | 874,38 | 831,02 |
| 20 Hz | 892,54 | 835,86 |
| 30 Hz | 907,47 | 842,38 |
| 40 Hz | 919,72 | 849,64 |
| 50 Hz | 928,56 | 855,43 |

Gambar 24 Stress CW dan CCW

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa hubungan antara tegangan maksimal dan feeding yang diterima cutter, pada kedua jenis arah putaran berbanding lurus antara tegangan maksimal dan nilai feeding, yaitu semakin bertambah kecepatan feeding maka semakin bertambah nilai tegangan maksimal.  Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa tegangan maksimal yang diterima cutter pada putaran CW lebih kecil dibandingkan dengan putaran CCW.

- Safety Factor CW dan CCW

Perbandingan nilai safety factor  CW dan CCW pada cutter adalah perbandingan data siklus terakhir pada setiap feeding dengan variasi frekuensi pada inventer dari hasil komputasi simulasi metode elemen hingga, data tersebut sebagai berikut.

Tabel 6 Safety Factor CW dan CCW

| Feeding | Safety Factor |  |
| --- | --- | --- |
|  | CCW | CW |
| 10 Hz | 1,372401 | 1,444009 |
| 20 Hz | 1,344478 | 1,435647 |
| 30 Hz | 1,322358 | 1,424535 |
| 40 Hz | 1,304745 | 1,412363 |
| 50 Hz | 1,292324 | 1,402803 |

Gambar 25 Safety Factor CW dan CCW

Tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa hubungan antara nilai safety factor dan feeding yang diterima cutter, pada kedua jenis arah putaran berbanding lurus antara tegangan maksimal dan nilai feeding, yaitu semakin bertambah kecepatan feeding maka semakin berkurang atau menurun nilai safety factor.  Data pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa tegangan maksimal yang diterima cutter pada putaran CW lebih kecil dibandingkan dengan putaran CCW.

- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan modul guider cutter mesin serut (planer) bambu modular menggunakan metode elemen hingga, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Sebaran tegangan maksimal tertinggi pada cutter terjadi pada counter clock wise (CCW) sebesar 874,38 MPa – 928,56 MPa dan sebaran tegangan maksimal terendah pada cutter terjadi pada clock wise (CW) sebesar 831,02 MPa – 855,43 MPa.

- Nilai safety factor terendah pada cutter terjadi pada counter clock wise (CCW) sebesar 1,37 – 1,29 dan nilai safety factor tertinggi pada cutter terjadi pada clock wise (CW) sebesar 1,44 – 1,40.

- Proses  clock wise (CW) pada cutter lebih baik daripada counter clock wise (CCW) pada cutter,  ditinjau dari hasil proses komputasi menggunakan metode elemen hingga dengan nilai sebaran tegangan maksimal dan safety factor.

DAFTAR PUSTAKA

Eratodi, I.G.L.B. dan Bagus, G.L., 2010. Teknologi Bambu Laminasi Sebagai Material Ramah Lingkungan Tahan Gempa. Konferensi Nasional Teknik Sipil, 4.

Febrian T.W., 2019. Karateristik dan Sifat Fisik Bambu Petung (Dendrocalamus asper.Backer) di Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Desa Aik Bual, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Buletin LOUPE Vol. 15 No. 01.

Inggar, S.I., 2012. Rekayasa Bambu Sebagai Solusi Pelestarian Lingkungan. Jurusan Teknik Sipil & Lingkngan Universitas Gadjah Mada.

Kosasih, PB., 2012. Teori dan Aplikasi Metode Elemen Hingga. Andi, Yogyakarta.

Logan, DL. 2007. A first Course in the finite element method 4th edition. Thomson, University of Wisconsin-plateville.

Marciniak, Z.,et.al., 2002. Mechanics Of Sheet Metal Forming, Butterworth–Heinemann, London.

Sugiyanto. dkk., 2022. Mesin Serut (Planer) Bambu dengan Sitem Modular, Universitas Gadjah Mada.

.