Evaluasi Keberhasilan Penanggulangan Problem Scale Dalam Upaya Optimasi Produksi Pada Sumur “X” Lapangan “Y”

Desi Kusrini, M.T1, Mochamad Rizky Setiawan2

Program Studi D-III Teknik Perminyakan, INSTITUT TEKNOLOGI PETROLEUM BALONGAN

Indramayu 16424, Indonesia

*)E-mail: desiakamigas18@gmail.com

Abstrak

Pada Lapangan Y awalnya tingkat produksi pada sumur “X” tidak ada masalah atau dengan kata lain tingkat produksinya cenderung stabil. Sebelumnya yang awalnya tercatat tingkat produksi sumur “X” sebesar 97 bfpd dengan Water Cut 81% telah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Juni 2018 yaitu sebesar 42 bfpd dengan Water Cut 81.4%. Hal ini disebabkan oleh adanya Scale yang menyebabkan penurunan tingkat produksi tersebut. Sebelum dilakukan pengasaman sumur di uji dengan build up test menggunakan metode horner untuk mengetahui produktivitas sumur tersebut. Dari hasil uji tes sumur didapatkan data tekanan statik mula mula (P*), Tekanan 1 jam (P1 jam), Permeabilitas (K), Skin (S), produktivitas indeks (PI), dan Effisiensi Aliran (FE). Untuk menanggulangi terjadinya Scale maka dilakukanlah evaluasi untuk memilih metode yang efektif. Dalam pemilihan metode yang digunakan tergantung pada kondisi sumur. Setelah dilakukan evaluasi maka metode yang digunakan pada sumur ”X” adalah chemical methods yaitu dengan melakukan pengasaman (acidizing). Dari hasil Acidizing yang dilakukan laju produksi minyak sumur “X” mengalami kenaikan, dimana laju produksi yang sebelumnya yaitu sebesar 42 bfpd menjadi 166 bfpd. Analisis laju produksi menggunakan metode analisis Standing dan Vogel, untuk mendapatkan kurva IPR sebelum dan sesudah Acidizing dilakukan. Dengan terjadinya peningkatan laju produksi dan berkurangnya nilai skin (S) setelah kegiatan Acidizing, maka dapat dikatakan bahwa Scale yang terbentuk telah berhasil untuk diatasi.

Kata Kunci: acidizing, field, scale, Skin.

Field Y the production level at well "X" had no problems, or in other words the production level tended to be stable. Previously, the production level of the well "X" was 97 bfpd with Water Cut 81%, which has decreased significantly in June 2018, namely 42 bfpd with Water Cut 81.4%. This is due to the Scale which causes a decrease in the level of production. Before the well acidification was carried out, it was tested with a build-up test using the horner method to determine the productivity of the well. From the well test results obtained data of initial static pressure (P *), 1 hour pressure (P1 hour), Permeability (K), Skin (S), productivity index (PI), and flow efficiency (FE). To overcome the occurrence of Scale, an evaluation is carried out to choose an effective method. In selecting the method used depends on the conditions of the well. After evaluating, the method used in the "X" well is chemical methods, namely by doing acidizing. From the results of Acidizing, the production rate of "X" well oil has increased, where the previous production rate of 42 bfpd became 166 bfpd. Production rate analysis used Standing and Vogel analysis methods, to obtain IPR curves before and after acidizing. With an increase in the production rate and a decrease in the skin (S) value after the Acidizing activity, it can be said that the Scale formed has been successfully treated.

Keywords: acidizing, field, scale, Skin.

- PENDAHULUAN

Seiring berjalan nya waktu suatu sumur di produksi kan biasanya sumur mengalami kerusakan formasi, kerusakan formasi inilah yang akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan jenis perangsangan apa yang cocok terhadap suatu sumur tersebut. Perangsangan suatu sumur harus dengan tepat agar memperoleh hasil yang diharapkan.

Kerusakan formasi didefinisikan sebagai penurunan harga permeabilitas awal formasi yang terjadi akibat adanya penyumbatan pada bagian atau seluruh daerah di sekitar lubang bor. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangani kerusakan formasi adalah perangsangan terhadap sumur yaitu dengan metode  pengasaman. Pengasaman bertujuan untuk mengembalikan permeabilitas formasi karena adanya kerusakan formasi dan juga yang diakibatkan oleh berjalannya produksi dan adanya kontak dan emulsi yang diakibatkan air formasi yang seiring berjalannya waktu akan mengkristal yang menyebabkan penyumbatan dan permeabilitas akan menurun.

II.  Metodologi Penelitian

II.1 Pendahuluan Data

Dengan cara mengumpulkan literature – literature yang berhubungan dengan well stimulation, baik literature dari perusahaan maupun dari luar perusahaan, wawancara dan observasi lapangan di perusahaan.

II.2  Pengambilan Data

Data yang dibutuhkan adalah  data sumur, data air formasi, dan data produksi. Data sumur yang dibutuhkan adalah End of Tubing, inside diameter Tubing, inside diameter casing, dan interval perforasi. Data air formasi yang dibutuhkan adalah jumlah konsentrasi masing-masing ion dalam air formasi (mg/l), suhu sample air formasi pada saat diambil (°C), dan harga pH air formasi. Data produksi yang dibutuhkan adalah laju alir fluida (q), tekanan dasar sumur (pwf), dan tekanan statis (ps).

II.3 Pengolahan Data

Sebelum dilakukannya penanggulangan scale, maka perlu mengetahui terlebih dahulu data air formasi untuk mengetahui apakah scale CaCO3 benar terbentuk pada peralatan produksi. Dengan mengetahui jumlah konsentrasi ion  dalam air formasi, jumlah pH, dan besarnya temperature pada saat pengambilan sample maka data dapat diolah dengan metode stiff and davis untuk mengetahui Stability Index yaitu nilai indeks pada pembentukan scale CaCO3.

II.4 Flow Chart

- Hasil dan Pembahasan

Penurunan laju produksi setiap sumur merupakan hal yang perlu ditangani mengingat setiap sumur mempunyai target produksi perharinya. Seperti pada sumur “X” yang mengalami penurunan laju produksi dari yang semula adalah sebesar 97 BFPD dengan water cut 81% pada Juni 2018 menjadi 42 BFPD dengan water cut 81.4% pada Agustus 2018 hal ini disebabkan oleh adanya scale yang mengendap pada peralatan produksi.

III.1  Data Tugas Akhir

III.1.1    Data Produksi Sumur

“Tabel III.1 well Production data “X”

| Keterangan |  | Simbol | Data | Satuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laju produksi | sebelum | Q | 42 | BFPD |
| Tekanan static | sebelum | Ps | 150 | Psi |
| Tekanan dasar sumur | sebelum | Pwf | 29 | Psi |
| Casing size | Outside | OD | 7 | Inch |
|  | Inside | ID | 6.366 | Inch |
| Tubing size | Outside | OD | 2 7/8 | Inch |
|  | Inside | ID | 2.441 | Inch |
| Top perforation to EOT |  |  | 75.45 | Ft |
| Interval perforation |  |  | 6.561 | Ft |
| End of Tubing |  | EOT | 1120 | Ft |

III.2  Analisis Kecenderungan Pembentukan Scale CaCO3 Pada Sumur “X”

Berikut terlampir data analisa air formasi Setelah dilakukannya perhitungan dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. III.2 hasil perhitungan ionic strength total

| Analisa air formasi |  | kalkulasi ion |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ion | Konsentrasi (Mg/L) | faktor konversi | ionic strength |
|  |  | (x10-5) |  |
| Na+ | 9,605.009 | 2.2 | 0.211310198 |
| Ca2+ | 156.312 | 5.0 | 0.0078156 |
| Mg2+ | 35.507 | 8.2 | 0.002911574 |
| Cl- | 14,215.020 | 1.4 | 0.19901028 |
| HCO3- | 1,528.551 | 0.82 | 0.0125341182 |
| SO42- | 99.000 | 2.1 | 0.002079 |
| CO3- | 30.005 | 2.1 | 0.000630105 |
| Fe3+ | 0.050 | 8.1 | 0.00000405 |
| ionic strength total |  |  | 0.4362949252 |

Dari tabel diatas didapatkan hasil dari total ionic strength adalah sebesar 0,4362949252.

Selanjutnya adalah melakukan perhitungan kecenderungan scale CaCO3 untuk mengetahui angka Stability Index, diketahui data yang didapat pada tabel III.2, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

- Menghitung jumlah mol Ca2+sebagai pCa2+

M 	= mg/l1000xMrCa2+

= 156,3121000 x 40.078

= 0.0039

- Menghitung jumlah mol HCO3- sebagai pAlk

M	= mg/l1000 x MrHCO3-

= 1528,5511000 x 61

= 0.250

Sehingga,

pCa2+  =  log 1mol Ca2+

= log 10.0039

= 2.408

pAlk  =  log 1mol HCO3-

= log 10.250

= 0.602

Harga K didapatkan dari harga “K” pada variasi ionic strength pada temperature 24.5°C didapatkan hasil sebesar 3,3 sehingga besarnya scaling index (SI) adalah :

SI 	= pH – (K + pCa + pAlk)

SI 	= 6,92 – (3,3 + 2,408 + 0,602)

= 6,92 – (6,31)

= 0,61

Berdasarkan metode stiff and davis dimana stability index yang didapatkan lebih besar dari 0 yaitu 1.13 maka scale CaCO3 cenderung terbentuk dan terendapkan.

III.3  Menentukan kurva IPR Sebelum Acidizing pada sumur “X”

Nilai m (slope) didapatkan dari hasil

M   =    ∆Pwslogtetg

=   1850-1800log20-log6

=   95

P*=1950

- Permeabilitas

K = 162,6 .q.μ.Bom.h

K = 162,6 .  42. 1,147.1,36895.6,56

K = 17,08 mD

- Skin (S)

S = 1,151[P1jam-pwfm-logK∅.μ.Ct.rw2+3,23]

S =

1,151[1750-115095-log17,080,28.1,147.0,00002686.0,362+3,23]

S  = 2,69

- Harga ∆Pskin

Harga ∆Pskin menunjukan besar penurunan tekanan yang terjadi pada daerah skin, perhitungan sebagai berikut :

∆P skin  =0,87.m.S

=0,87.95.2,69

= 224,035 psi

- Produktivitas Indeks (PI)

PI ideal 	 =  qP* - PWF

= 421950- 1150

= 0,0730 bfpd/psi

Sedangkan untuk produktivitas indeks aktual ditentukan menggunakan persamaan :

PI aktual    = qp* - PWF - ∆P skin

= 421950 – 1150 - 224,035

= 0.0724 bfpd/psi

- Efisiensi Aliran (FE)

FE = PI aktualPI ideal

= 0,07240,0730

= 0,9

- Mencari nilai qmax :

qqmax=1-0,2 pwfps- 0,8 pwfps2

= 44 bbl

- Mengasumsi nilai q pada tiap pwf dengan rumus :

q=qmax [ 1-0,2(1-FE)pwfps-0,8 1-FE(pwfps)2]

Gambar III.1 Grafik kurva IPR sumur “X” sebelum acidizing

III.4 Menentukan Kurva IPR Sesudah Acidizing Pada Sumur “X”

Perhitungan Performa Sumur Sesudah Acidizing

Nilai m (slope) didapatkan dari hasil

m =	 ∆Pwslogtetg

=	1850-1800log20-log6

=	95

- Permeabilitas

K = 162,6 .q.µ.Bom.h

K = 162,6 .  166. 1,147.1,36895.6,56

K = 67,5 mD

- Skin (S)

S	=
1,151[P1jam-pwfm-logK∅.μ.Ct.rw2+3,23

S	=
1,151[1750-115095-log67,50,28.1,147.0,00002686.0,362+3,23

S  = 2

- Harga ∆Pskin

∆P skin=0,87.m.S

=0,87.95.2

= 166,882 psi

- Produktivitas Indeks (PI)

PI ideal 	  =  qP* - PWF

= 1661950- 1150

= 0,207 bfpd/psi

Sedangkan untuk produktivitas indeks aktual ditentukan menggunakan persamaan :

PI actual	  = qp* - PWF - ∆P skin

= 1661950 – 1150 – 166,9

= 0.262 bfpd/psi

- Efisiensi Aliran (FE)

FE = PI actualPI ideal

= 0,2620,207

= 1,2

Dari data pada tabel III.1 maka dapat ditentukan kurva IPR sesudah acidizing dengan vogel dua fasa adalah sebagai berikut :

- Mencari nilai qmax :

qmax=1661-0,270244-0,8(70244)2

= 189 bbl

- Mengasumsi nilai q pada tiap pwf dengan rumus :

q=qmax ( 1-0,2pwfps-0,8(pwfps)2)

| Pwf (1) | q (1) | Pwf (2) | q (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 44 | 0 | 189 |
| 25 | 40 | 40 | 178 |
| 50 | 35 | 80 | 160 |
| 75 | 29 | 120 | 133 |
| 100 | 21 | 160 | 99 |
| 125 | 12 | 200 | 56 |
| 150 | 0 | 244 | 0 |

Gambar III.2 Grafik kurva IPR sumur “X” sesudah acidizing

III.5  Evaluasi Keberhasilan Program Acidizing pada sumur X

Dari data tersebut kemudian dilakukan juga analisis dengan menggunakan kurva IPR dengan persamaan standing dua fasa untuk menentukan laju produksi maksimum pada sumur “X” setelah acidizing. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan laju produksi maksimum sumur sebelum dan setelah acidizing, maka didapat evaluasi tingkat keberhasilan dari kegiatan pengasaman (acidizing) pada sumur “X”. Pada sumur ini setelah kegiatan pengasaman (acidizing) terjadi kenaikan laju produksi sumur dari 42 bfpd menjadi 166 bfpd. Laju produksi maksimum berdasarkan analisa kurva IPR meningkat dari 44 bfpd menjadi 189 bfpd.

Dari peningkatan laju produksi sumur serta peningkatan laju produksi maksimum sumur berdasarkan analisa kurva IPR , dan data fluida acid sebesar 15% HCL dengan fluida sebanyak 150 GPF (Gallon Per Foot) dan radius penetrationnya sebesar 5.1 ft, maka dapat dikatakan bahwa program acidizing sumur “X” dalam mengatasi masalah scale telah berhasil. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai hasil test laju produksi setelah acidizing yaitu 189 bfpd , nilai ini telah melewati nilai produksi maksimum sumur berdasarkan kurva IPR sebelum acidizing yaitu sebesar 104 bfpd. Selain dari laju produksi yang meningkat, pada saat setelah uji sumur didapatkan hasil yang memuaskan sesuai kaidah pada. [3]

Tabel III.3 Perbandingan antara sebelum dan sesudah acidizing

Keterangan :

Pwf & q (1) = sebelum acidizing

Pwf & q (2) = sesudah acidizing

Kurva IPR berdasarkan hubungan antara Pwf (sumbu tegak, Y) dengan qo (sumbu horizontal, X), seperti yang tertera pada gambar II.3 yang menunjukan peningkatan laju produksi fluida

berdasarkan perhitungan persamaan standing dua fasa sebelum dilakukan proses acidizing dan setelah dilakukan proses acidizing.

Gambar III.3 Grafik perbandingan IPR sebelum dan sesudah acidizing sumur “X”

- Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka didapatkanlah kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan analisis kecenderungan terbentuknya scale dengan metode stiff and davis, angka yang didapatkan yaitu lebih dari 0 tepatnya sebesar 0.55. Hal ini menandakan bahwa kecenderungan scale CaCO3 (Calsium Carbonat)  cenderung terbentuk.

Jumlah fluida acidizing yang digunakan pada sumur “X” yaitu dengan perhitungan design Matrix Acidizing  pada sumur “X” yang digunakan yaitu, 15% HCL dengan menggunakan 150 GPF (Gallon Per Foot) dan akan menghasilkan radial penetration sebesar 5,1 ft.

Berdasarkan  uji sumur drowdown test dengan metode horner sebelum acidizing didapatkan nilai Permeabilitas (K) sebesar 17,08 mD, Skin (S) sebesar 2,69, ∆Ps sebesar 224,035 psi, produktivitas indeks (PI) ideal sebesar 0,0730 bfpd/psi, produktivitas indeks (PI) aktual sebesar 0,0724 Bfpd/psi, dan nilai Effesiensi Aliran (FE) sebesar 0,9. Dan berdasarkan  uji sumur setelah acidizing didapatkan nilai m (slope) sebesar 95, permeabilitas (K) sebesar 67,5 mD, Skin (S) sebesar 2, ∆Ps sebesar 166,882 psi, produktivitas indeks (PI) ideal 0,207 Bfpd/psi dan (PI) aktual sebesar 0,262 Bfpd/psi dan nilai Effisiensi Aliran (FE)  sebesar 1,2.

Parameter keberhasilan  matrix acidizing dilihat dari nilai m (slope) sebesar 95, permeabilitas (K)  sebesar 17,08 mD naik menjadi 67,5 mD , nilai skin (s) sebesar 2,69 berkurang menjadi 2 dengan ∆P Skin atau kehilangan tekanan terhadap skin sebesar 224,035 Psi turun menjadi 166,882 Psi, lalu nilai Produktivitas Indeks ideal sebesar 0,0730 Bfpd/psi naik menjadi 0,207 Bfpd/Psi dan aktual sebesar 0,0724 menjadi 0,262 Bfpd/Psi dan nilai Effisiensi Aliran (FE) sebesar 0,9 naik menjadi 1,2. Kenaikan dari laju produksi maksimum sumur berdasarkan kurva IPR dari 44 bfpd dengan tekanan static sebesar 150 psi serta tekanan alir dasar sumur sebesar 29 psi, naik menjadi 189 bfpd dengan  tekanan static 244 psi serta tekanan alir dasar sumur sebesar 70 psi.

Referensi

[1] 	Abrian, Yoga, dkk. 2015. Anaisis Kinerja Acidizing Pada PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field. Palembang : Universitas Sriwijaya

[2] Allen, Thomas O, Roberts. 1982. Production Operation vol. 2. Tulsa, Oklahoma : Oil & Gas International Consultants, Inc.

[3] Economides, Michael J, Nolte. 2000. Reservoir Stimulation (third edition). USA : Wiley.

[4] Patton, Charles C. 1995. Applied Water Technology. Dallas, Texas : Campbell Petroleum Series.

[5] Sari, Andini Perwita. 2015. Analisis Tingkat Keberhasilan Penanggulangan Scale CaCO3 dalam Upaya Optimasi Produksi Pada Sumur X Dengan menggunakan Kurva IPR. Palembang, Sumatra Selatan : Universitas Sriwijaya.